BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

# BÁO CÁO ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC

# VÀ VỊ TRÍ DC SERVO

| GVHD | : | Võ Lâm Chương |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | : | Chiều thứ 7 |  |
| SVTH | : | Nhóm 3 |  |
|  |  | Võ Tấn Thịnh | 20146536 |
|  |  | Trần Nguyễn Bảo Thái | 20146117 |
|  |  | Nguyễn Trọng Phúc | 20146522 |
|  |  | Phạm Hoài Phong | 20146517 |
|  |  | Nguyễn Bùi Anh kiệt | 20146116 |
|  |  | Nguyễn Ngọc Hòa | 20146128 |

### Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2023

Chương 1. ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC DC SERVO

1.1 Sơ đồ kết nối phần cứng

Hình 1: Hardware layout and wiring diagram

1.2 Sơ đồ chân trên board STM32

Hình 2 : Sơ đồ chân STM32

1.3 Sơ đồ phần cứng thực tế

Hình 3: Phần cứng thực tế

1.4 Tính toán hàm truyền PI

Ta có các thông số ban đầu dựa vào tốc độ động cơ thực tế:

K =  ωmaxUmax = 1120100 = 11.2

Thời điểm bắt đầu: τ1= 4.438(s)

Thời điểm vận tốc đạt 63.2% vận tốc xác lập : τ2= 4.4876(s)

τ = τ2 - τ1 = 0.0496(s)

Hàm truyền của hệ : G(s)= ω(s)U(s)= Kτs+1= 11.20.0496s+1

Sử dụng bộ điều kiển PI(Có Anti Windup) theo tiêu chuẩn IMC với điều kiện τp>τc

Ta có :         Gc(s) = KP+ KI s= KC (1+1τIs)

Trong đó : Kc = τK*τc    ( τc là thời gian đáp ứng mong muốn , τc càng nhỏ thì đáp ứng càng nhanh)

τi =τ = 0.0496(s)

Chọn τc =0.5τ

- Kc = τK*τc  = 111.2*0.5 = 0.1786

Theo công thức PI:

Gc = Kp  + Kis

Ta có : Kp = Kc  = 0.1786

Ki =  Kcτi   = 0.17860.0496 = 3.6

Ki =  1τi   = 10.0496 = 20

1.5. Code trên phần mềm Keil C

#define pi 3.1415

#define p2r pi/2000

int PID(float DesiredValue, float CurrentValue)

{   int HILIM = 100;

int LOLIM = 0;

float K_p = 0.1786;

float K_i = 3.6;

float sample_time = 0.005;

float err, err_windup;

float P_term , I_term, PI_term, PI_reset;

int16_t pwm_out

static float I_term_p = 0;

static float err_reset = 0;

static float  err_p = 0;

err = DesiredValue - CurrentValue ;

// P term

P_term = err * K_p;

//I term + anti-windup

err_windup = K_i * err + K_b * err_reset;

I_term = I_term_p + err_windup * sample_time;

PI_term = P_term + I_term;

//update value

err_p = err;

I_term_p = I_term ;

if (PI_term > HILIM)

{

PI_reset = HILIM;

}

else if (PI_term < LOLIM )

{

PI_reset = LOLIM;

}

else

{

PI_reset = PID_term;

}

err_reset = PI_reset - PI_term ;

pwm_out = (int16_t)PI_reset;

return pwm_out;

}

1.6. Mô phỏng Matlab

Hình  1. Mô hình mô phỏng Matlab

Hình  2 Kết quả mô phỏng

Hình  3 Thông số bộ điểu khiển

Chương 2.  ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DC SERVO

2.1. Tính toán hàm truyền bộ điều khiển PD

Ta có K2= K1.K

K=11.2

K1 là hệ số của trục vít (mm/rad)

K1= 2π60 .P2π= P60= 1060= 16

- K= 11,26

Thời gian τ giống với trường hợp tính vận tốc τ=0.0496(s)

Sử dụng bộ điều kiển PD(Có lọc nhiễu thông thấp) theo tiêu chuẩn IMC với τp>τc

Ta có :         Gc(s) = KP+ KDs= KC (1+τDs)

Trong đó : Kc = 2τc+τK*τc 2   ( τc là thời gian đáp ứng mong muốn)

Chọn τc =0.9τ

- Kc = 2*0.9*0.0496+0,049611.26*(0.9*0.0496)2=37.3

- τD = 2τc.τ2τc+τ=0.032

Theo công thức PD:  Gc(s) = KP+ KDs= KC 1+τDs=37.3(1+0.032s)

uDfk=1-α.uDfk-1+ α.uDk với  α=0.2

2.2. Code trên phần mềm Keil C:

#define pi 3.1415

#define p2r pi/2000

int PID(float DesiredValue, float CurrentValue){

float K_p = 37.3;

float K_d = K_p*0.032;
float sample_time = 0.005;
float err, err_p = 0, alpha = 0.2;
int HILIM = 100;
int LOLIM = 0;
err = DesiredValue - CurrentValue;
//P
pterm = K_p*err;
//D + Lowpass filter
dterm = K_d*(err-err_p)/sample_time;
dterm_f = (1-alpha)*dterm_fp + alpha*dterm;
//PD
pd_term = pterm + dterm_f ;
err_p = err;
dterm_fp = dterm_f;
if (pid_term > HILIM){
pwm_out = HILIM;
}
else if (pid_term < LOLIM){
pwm_out = LOLIM;
}
else {
pwm_out = pid_term;
}
return pwm_out;
}

2.3. Mô phỏng Matlab

Hình  4 Mô hình mô phỏng Matlab

Hình  5 Đồ thị vị trí khi cho Setpoint  = 100 (mm)

Hình  6 Đồ thị vận tốc khi cho Setpoint  = 100 (mm)

Hình  7 Thông số bộ điều khiển

Chương 3. KẾT LUẬN

Thông số bộ điều khiển vận tốc cho kết quả không có vọt lố và có thời gian đáp ứng tốt. Thông số bộ điều khiển vị trí cho kết quả có thời gian xác lập tốt nhưng lại có vọt lố nên cần thay đổi lại giá trị của thời gian xác lập mong muốn τC bằng cách tăng lên để loại bỏ vọt lố .